# OBJETIVOS

- Establecer las normas y las rutinas que se siguen en CABLE VÍA CUELTAN SAS. cuando es necesario realizar asperjaciones en busca de mantener la calidad de la producción.

- Enmarcar las labores de aplicación de agroquímicos dentro de un protocolo de manejo seguro de sustancias químicas que establece lineamientos claros y precisos para la manipulación, almacenamiento y disposición final de estas sustancias, con el fin de minimizar los riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores.

# ALCANCE

Este manual está dirigido al supervisor, al grupo de operarios bajo su responsabilidad y a todo el personal administrativo, técnico y operativo de CABLE VÍA CUELTAN SAS. Tiene aplicación sobre todos los miembros de la empresa.

# RESPONSABILIDAD

- Es responsabilidad del profesional encargado del manejo sanitario del cultivo (jefe de área), la realización de la normatividad para la ejecución segura y eficaz de las labores de aspersión, su difusión al interior de la empresa y la verificación constante de los procesos que trata este manual.

- Por su parte, el Supervisor es responsable de las labores de los operarios a su cargo y la Administración es responsable de la dotación oportuna de los equipos de protección y aspersión requeridos, además de brindar el respaldo necesario a su cuerpo técnico en la aplicación de las normas de seguridad establecidas y en la corrección de hechos que demanden su intervención.

# DEFINICIONES

  - AGUILON PARA FUMIGACIÓN

Herramienta sobre la cual van fijadas las boquillas. Las boquillas se distribuyen verticalmente de forma que cubran toda la altura de la planta y a través de ellas se asperja la solución utilizada para control de problemas fitosanitarios.

4.2. ASPERJADOR (Aplicador)

Es el trabajador encargado de la aplicación de plaguicidas en cualquiera de sus modalidades.

  - BOMBA PORTATIL

Equipo portátil utilizado para la fumigación de focos y de áreas pequeñas.

  - BOQUILLA

Elemento que dispersa la mezcla en forma de gotas para tener un buen cubrimiento en la aplicación.

  - CAMBIO

Designa el área que cada asperjador debe cubrir en la aplicación de un bloque. Normalmente el cambio se compone de 4 o 5 naves (entre 32 y 40 camas).

  - EFICACIA

Cumplimiento del objetivo, en caso el logro del control del problema fitosanitario.

  - MEZCLA

Es una solución compuesta normalmente de agua más una cantidad determinada de plaguicida. Es lo que finalmente se va a aplicar y con lo que se pretende controlar en determinado problema fitosanitario (de sanidad de las plantas).

  - MONITOR DE ASPERJACIÓN

Trabajador de Cable Vía Cueltan SAS, especialmente capacitado en la comprensión y ejecución de los programas de manejo fitosanitario y quien responde por la realización segura y eficaz de todas las labores encomendadas a un grupo permanente de operarios a su cargo. Reporta directamente al jefe de área encargado de la asistencia técnica en la finca (área de trabajo).

  - RESIDUO

Sobrante de un plaguicida o de la mezcla que lo contenga. Los residuos pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos y pueden encontrarse en envases que han contenido plaguicidas, en uniformes de aspersión o en el agua donde se lavan, en tanques de preparación de mezclas entre otros.

4.10 UNIFORME DE FUMIGACIÓN

Conjunto de prendas utilizado para asperjar o entrar en áreas tratadas (asperjadas). Se usa con el fin de disminuir los riesgos de entrada de plaguicidas al organismo humano principalmente por vía dermal y/o inhalatoria.

# DESCRIPCION DEL PROCESO

  - INTRODUCCION

El manejo fitosanitario del cultivo de rosas tiene entre sus principales actividades la aplicación de asperjaciones que pretenden mantener a niveles adecuados, organismos como insectos, ácaros, hongos, nematodos, bacterias y otros que puedan causar daño directo a las plantas o ser portadores de microorganismos nocivos para ellas.

La actividad de asperjar reviste especiales cuidados para las personas involucradas en ella, al igual que riesgos ambientales y económicos lo cual hace que a la planeación y ejecución correcta de ella se dediquen los mejores esfuerzos del grupo profesional y operativo de Cable Vía Cueltan SAS. Por lo tanto, se pretende, con este documento, proporcionar a todo el personal de la empresa las pautas necesarias para el desarrollo seguro y eficaz de esta labor.

  - EQUIPOS Y MATERIALES DE PROTECCIÓN

    - UNIFORME DE ASPERJACIÓN

Para la aplicación de productos plaguicidas Cable Vía Cueltan SAS se considera prioridad la protección de todas las personas que tengan que ver directa o indirectamente con la aspersión de un determinado sector. Por ello las personas que manipulan de alguna manera los plaguicidas o deben transitar por áreas tratadas (asperjadas) deben portar los elementos de protección personal definidos en el estándar de dotación.

      - TRAJE TYVEK O CHAQUETA Y OVEROL

De material impermeable proporciona protección contra el ingreso de sustancias toxicas al cuerpo por vía dermal (piel). La chaqueta, de manga larga, debe tener pegada una capucha igualmente impermeable que proteja cabeza y cuello, y al igual que el pantalón, debe tener refuerzos laterales que la protejan contra los daños ocasionados por.

Las dos prendas anteriores deben permanecer sin ninguna perforación y con los broches y correas en buen estado lo que debe permitir al usuario tener una protección completa de cabeza y cuerpo. La manga de la chaqueta debe colocarse por encima del guante y la manga del pantalón, debe permanecer por encima de la bota de caucho.

      - GUANTES

Impermeables, solamente se usan para asperjación, pues su utilización para otras labores puede causarles perforaciones que permite el contacto directo de la mezcla con la piel.

      - RESPIRADOR

Protege contra el riesgo de inhalar vapores tóxicos y/o contra la entrada de los productos plaguicidas por vía oral.

Es vital el buen estado y una correcta colocación del respirador ya que las asperjaciones se realizan en ambientes cerrados y las presiones de trabajo de la bomba generan partículas de mezcla muy finas que pueden ser inhaladas por el asperjador.

Se coloca el respirador y ajusta las correas sobre él y detrás del cuello. Tapona con las manos la entrada de aire por los cartuchos. Aspira por 3 a 5 segundos y verifica que la pieza facial se pegue a su cara y si ello no ocurre ajusta más las correas para lograr la hermeticidad total.

      - CARETA PARA ASPERJACIÓN (EN CASO DE NO USARSE FULL FACE)

Proporciona protección a la cara (especialmente ojos y frente), cuero cabelludo y protección adicional al cuello.  Se compone esta careta de un visor acrílico que facilita la visión sin permitir caída de partículas en la cara y de una parte impermeable que protege cuero cabelludo y oídos del asperjador.

      - BOTAS DE CAUCHO

Brindan protección contra la entrada de mezcla por la piel de los pies. Además de ser de caucho deben estar en perfecto estado (sin perforaciones) ya que buena parte de las partículas de mezcla detenidas por el overol y la chaqueta ruedan hacia los pies del aplicador.

      - UNIFORME INTERIOR

Está conformado por un pantalón largo y por una camisa manga larga (pijama) que buscan brindar comodidad, absorber el sudor y evitar el uso del uniforme normal de trabajo para las asperjaciones.

El lavado del uniforme de asperjación y la disposición final de las aguas provenientes para tal fin.

La empresa proporciona a las personas que deben desempeñar la labor de asperjación la dotación necesaria para su protección y como prueba de ello dichas personas firman la constancia de entrega de elementos de seguridad (registro R-EPP - 01).

La dotación debe estar en permanente buen estado y es responsabilidad de cada asperjador avisar inmediatamente se presente cualquier daño, así no sea día de revisión.

Por lo menos una vez cada quince días, el auxiliar de asperjación realiza una inspección total del estado de los equipos de protección y los resultados de dicha inspección se deben consignar en un determinado registro. (R-EEP - 01).

El tiempo de uso de los cartuchos para plaguicidas (protección respiratoria) se debe llevar diariamente con exactitud en la hoja de control de tiempo de uso de cartuchos (R-TUC - 01).

      - MATERIALES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN

La prevención constituye el fundamento del manejo seguro de productos plaguicidas y el aseo es el pilar de esta prevención, por lo tanto, la empresa suministra los materiales para lograr este manejo seguro de plaguicidas. Estos materiales son:

- AGUA

Permanentemente se dispone de agua apta para el lavado del uniforme de protección y para el baño personal que todo asperjador debe hacerse al final de la jornada laboral. Para el aseo personal se dispone de tres baños con duchas eléctricas que proporcionan la utilización de agua caliente cuando así lo deseen las personas.

- JABÓN

Cada miembro del grupo de asperjación es dotado mensualmente por la empresa, de un jabón de baño cuyo uso es estrictamente personal y debe tenerlo el asperjador permanentemente a su disposición (no debe salir de la empresa).

El uso del jabón es imprescindible para el óptimo aseo del cuerpo cuando se ha trabajado con productos plaguicidas. Se cuenta además con jabón en los lavamanos para ser utilizado en los descansos o cada vez que el asperjador necesite ir al baño.

- PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA ASPERJACIÓN

El manejo de plagas no consiste únicamente en la realización de las asperjaciones, sino en una serie de labores previas y posteriores que aseguren la eficacia y eficiencia de las aplicaciones de productos plaguicidas causando el mínimo deterioro posible al medio ambiente y proporcionando la máxima seguridad a las personas comprometidas en este proceso.

  - PLANEACIÓN

    - EVALUACIÓN

Del estado fitosanitario del cultivo mediante el análisis de la planilla de registro de producción y pérdidas; los mapas de plagas y enfermedades, registro llevado por el asistente técnico.

    - REVISIÓN

Visual del área a tratar y confrontación con la situación reportada en los documentos relacionados en el punto 6.1.1.

    - ELABORACIÓN

De la orden de asperjación, registro R-OA – 01 con copias al auxiliar de asperjación y al auxiliar de almacén general. El desarrollo del numeral 6.1 está a cargo del asistente técnico.

  - EJECUCIÓN DE LA ASPERJACIÓN

Una vez elaborada la orden de asperjación se desarrollan una serie de procedimientos desde la delimitación del área a tratar hasta el baño diario de los asperjadores. Dichos procedimientos se encuentran descritos en los instructivos diseñado para tal fin por el asistente técnico.

- HORARIOS Y LABORES

  - HORARIOS

    - HORARIO NORMAL

Se desarrolla entre las 6:30 A.M y las 2:45 PM, Se tiene un descanso corto (de 10 min) aprox. A las 9:15 A:M El descanso normal (para almuerzo) es de 30 min y se realiza a las 11:30 A:M aprox. A las 2:00 P:M los operarios que han participado en la asperjación del día, deben asear su equipo de protección y darse un baño completo.

    - HORARIO EXTENDIDO

Se desarrolla entre las 6:30 A:M y las 5:00 P:M El descanso es de 10min., a las 9:15 A:M y el descanso para el almuerzo es de 50 min., siempre y cuando se hayan programado para el día por lo menos tres asperjaciones, A las 4:15 P.M. los operarios que han asperjado deben bañarse y asear su equipo de protección.

  - LABORES

    - ASPERJACIÓN

Habitualmente se realizan dos aplicaciones diarias de 7:45 a 9:15 y de 9:40 a 11:10 a.m. El procedimiento para asperjar un área grande en el cultivo se describe en el instructivo diseñado para tal fin por el asistente técnico, mientras que la asperjación de áreas pequeñas y/o focos se detalla en el instructivo diseñado para tal fin por el asistente técnico. En el intervalo entre aplicaciones se trasladan mangueras para el segundo sitio de aplicación y se toma un descanso de 10 min, tiempo en el cual los asperjadores se hidratan con agua cristal y /o agua de panela suministrada por la empresa todos los días.

    - OTRAS LABORES

Los tiempos libres de asperjación son utilizados por los asperjadores para apoyar labores tales como limpieza de zanjas de drenajes, reparaciones de plástico, aporque, escarificación, transporte y aplicación de compost o para capacitación en técnicas de aplicación y manejo seguro de plaguicidas.

De la capacitación que se da a operarios y auxiliares en todo lo concerniente al asistente técnico (asperjación incluida) se deja constancia escrita mediante el registro R-RCA - 01.

La instrucción acerca de la segura y eficaz ejecución de las labores, la asume el jefe de área encargado de sanidad vegetal y la verificación de la realización de estas es responsabilidad del auxiliar de asperjación, quien debe velar por que cualquier tiempo libre sea utilizado al máximo por el personal a su cargo.

Durante los tiempos en que no se ha asperjado, el auxiliar hace mantenimiento a las bombas y equipos de asperjación de acuerdo con las indicaciones consignadas en los manuales de equipos. Asimismo, lleva diariamente el control de tiempo de uso de las bombas en el registro mencionado en el estándar de equipos, lo cual sirve de soporte para la programación del mantenimiento preventivo de los equipos.

El asistente técnico lleva en el archivo electrónico del departamento técnico el registro diseñado para tal fin por el asistente técnico que permite controlar la duración de los elementos de protección, además de asegurar que los asperjadores estén utilizando la última dotación que les ha sido suministrada por la empresa.

Cuando a criterio del asistente técnico se determina que existen dudas acerca del volumen y cubrimiento de las asperjaciones se realizan pruebas de cubrimiento, con la ayuda de papel hidro sensible permitiendo determinar si las aspersiones están llegando al objetivo.

Las secciones de papel hidrosensible son retiradas de las plantas una vez han secado, luego de registrar los impactos de las gotas, y son pegadas a una hoja de papel que pretende visualizar los tres tercios de la planta tanto por el haz como por el envés. La hoja de papel hidrosensible con las secciones de papel hidrosensible constituye el registro diseñado para tal fin por el asistente técnico, y habitualmente se acompaña de datos de aforos de los aguilones de asperjación.

Todos los días antes de finalizar la jornada de trabajo, el auxiliar debe registrar los gastos de productos que se han realizado en la jornada en la planilla de movimientos diarios de almacén de químicos (registro RMDA – 01) Dichas planillas deben ser entregadas diariamente junto con las llaves del almacén al responsable del área de sanidad vegetal y las llaves no deben salir de la empresa sin autorización escrita.

7.2.3 DESPUÉS DE LA APLICACIÓN

Se debe señalizar que el área se encuentra en tratamiento, se recomienda colocar los avisos antes de la aplicación, que sean visibles y resistentes a las condiciones climáticas. Si se hace después de la aplicación, se debe indicar la fecha y hora con la leyenda “PRECAUCIÓN, ÁREA DE APLICACIÓN DE PLAGUICIDAS” hasta cumplir con el tiempo de reentrada indicado en la etiqueta del plaguicida (para mezclas se deberá considerar el intervalo más grande) y asegurarse que no permanezcan trabajadores en el área de maniobra.

Figura 18. Señalización en áreas asperjadas

Fuente: Manual para el buen uso y manejo de plaguicidas en campo 1ª Edición 2019

Para la aplicación aérea será responsabilidad de la empresa aplicadora la demarcación de los límites de la zona de tratamiento y franja de seguridad, la zona “buffer” o de amortiguamiento, mediante banderolas de tamaño y colores visibles para el piloto, que, en ningún caso, podrán estar sujetadas por personas.

Se debe respetar el periodo de reentrada especificado para cada producto aplicado, y que se indica en la etiqueta, antes de iniciar cualquier actividad en el área tratada o con el proceso de empacado o destape de la maquinaria, herramienta, equipo y fuentes de agua.

7.2.4 HIGIENE PERSONAL

Después de la aplicación de los plaguicidas y lo más pronto posible, es de suma importancia tomar un baño completo, siempre dando mayor atención al lavado del cabello. Si es posible, hay que hacerlo en el mismo lugar de trabajo, en instalaciones adecuadas, para evitar transportar la ropa de trabajo al hogar.