La Resolución 1675 de 2013, regula los programas posconsumo de envases de plaguicidas, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que establece los elementos que deben contener los Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Plaguicidas.

Estos planes son el instrumento de gestión que contiene reglas, acciones, procedimientos y medios para facilitar la devolución y acopio de productos posconsumo que al desecharse se convierten en residuos o desechos peligrosos, para que se envíen a instalaciones donde se sujetarán a procesos que permitirán su aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o disposición final controlada.

Incluyen los envases, empaques, embalajes y productos de plaguicidas desechados o descartados por el consumidor al final de su vida útil, sin perjuicio del uso agrícola, veterinario, doméstico e industrial. Igualmente se deben gestionar los plaguicidas en desuso (vencidos o fuera de las especificaciones técnicas, envases o empaques que hayan contenido plaguicidas, remanentes, sobrantes, subproductos de estos plaguicidas).

Es responsabilidad de los fabricantes, importadores y los participantes de la cadena comercial de los plaguicidas, incluido el consumidor final, participar en el proceso de devolución de los envases, empaques y embalajes de plaguicidas producto del posconsumo.

Los principales mecanismos de recolección implementados por los productores son los centros de acopio y puntos fijos de recolección.

# OBJETIVOS

- Reducir al máximo la generación de residuos de productos plaguicidas.

- Disponer adecuadamente de los residuos de productos plaguicidas o los envases que los contienen y por lo tanto reducir los riesgos que un mal manejo de ellos puede presentar.

- Establecer los procedimientos y materiales utilizados para un manejo técnico de derrames indeseados de productos plaguicidas.

# ALCANCE

Involucra la recepción de los productos, su almacenamiento, la preparación de la mezcla y la disposición final de los envases y empaques utilizados para disponer por medio de los programas Posconsumo establecidos por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.

# RESPONSABILIDAD

Es responsabilidad del ingeniero agrónomo y del operario de asperjación la correcta disposición de los residuos de productos plaguicidas y de los recipientes que los han contenido.

# MANEJO DE RESIDUOS

Señor operario, en el proceso del manejo sanitario con agroquímicos pueden generarse diversos tipos de residuos los cuales usted puede manejar de acuerdo con estas indicaciones:

# VERIFIQUE EL INGRESO DE PRODUCTOS

- El almacén de agroquímicos deberá tener un área para colocar los productos en estado de inspección; tiene un plazo máximo de 24 horas para la inspección, si no se puede efectuarla en el momento del ingreso, la inspección incluye todos los productos.

- Productos inspeccionados y aprobados deben colocarse en su respectivo lugar, previa colocación del sello de la empresa.

- Diligencie el registro reportando las no conformidades detectadas a la remisión que recibe o colocando la nota: “recibo a total satisfacción”, si estas no conformidades no se presentan.

- Informe inmediatamente de las no conformidades al responsable de sanidad vegetal, quien, en el espacio correspondiente del registro citado, autorizará su recibo o el procedimiento a seguir.

- Genere la menor cantidad de sobrante de mezcla.

- Calcule exactamente la cantidad de mezcla a utilizar mediante aforos permanentes de los equipos de asperjación y cuente el número exacto de camas a tratar. Elija un operario clave dentro de los asperjadores para que lleve permanentemente el cronómetro y controle con exactitud el tiempo utilizado para cada cama y, por lo tanto, el volumen de mezcla aplicado.

- Verifique que exista una perfecta coordinación entre los operarios para saber cuándo le corresponde iniciar y/o terminar a cada uno de ellos con el fin de utilizar plenamente la mezcla preparada y evitar sobrantes excesivos

# AGUAS SOBRANTES DEL LAVADO

- Las aguas sobrantes del lavado de baldes y probetas adiciónelas al tanque donde se mezclan los productos y por lo tanto proceda a aplicarlas en el cultivo.

- Haga triple lavado de cada recipiente en que mida o mezcle productos plaguicidas.

- A los envases y empaques que han contenido el producto plaguicida que mezclamos hágales el triple lavado con agua limpia. Para el triple lavado agregue agua limpia hasta una cuarta parte de la capacidad del recipiente que contenía el plaguicida, agite fuertemente y vierta este enjuague en el tanque de la mezcla; Repita la operación por dos (3) veces más (Figura 1).

Figura 19. Triple Lavado de Empaques y Envases.

Fuente: https://www.mantysvirtual.com/blog/tecnica-del-triple-lavado/

# ENVASES Y EMPAQUES

Para entregar los residuos de envases de plaguicidas en los planes posconsumo establecidos se debe tener en cuenta dos grupos de envases, envases de plaguicidas para uso agrícola y veterinario, y envases de plaguicidas para uso industrial, el presente procedimiento se centra en el primero.

# ENVASES DE PLAGUICIDAS DE USO AGRÍCOLA Y VETERINARIO

- Verificar que se haya realizado el triple lavado a los envases antes de reunirlos.

- Reunir envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con los productos.

- Destruir los envases, las etiquetas, los empaques y demás material que tenga marcas comerciales susceptibles de ser falsificadas.

- Revisar que los residuos de posconsumo no se mezclan con otros residuos, especialmente aquellos que no pueden entregarse en los puntos de recolección.

- Los envases plásticos (que son la mayoría), perfórelos de inmediato (luego del triple lavado) en varias partes con un punzón que se tiene dispuesto para tal fin; luego llévelos a una caneca con solución de cal agrícola (carbonato de calcio 5 Kg. Por 30 litros de agua) y déjelos sumergidos allí hasta el día siguiente.

- Almacene estos envases plásticos en lonas, y prepárelos para su entrega a los programas posconsumo del MINAMBIENTE, quien deberá certificar la cantidad de residuos entregados y el proceso de disposición final que recibirán estos residuos.

- Destruya los envases de vidrio que han tenido el triple lavado y la inmersión en la solución de cal, rompiéndolos en pedazos pequeños y almacénelos en la caneca destinada para el programa posconsumo que se establezca (Anexo x. Listado Plan Posconsumo de Plaguicidas) Antes de romper el envase quite la tapa y el aro metálicos que rodea la boca del frasco, estos residuos son reciclables, clasifíquelos en donde corresponda.

- Lave tres veces los empaques de aluminio (bolsas) que han contenido productos plaguicidas sólidos.

- Descontamine los envases metálicos que han contenido productos plaguicidas con el triple lavado y la inmersión en solución de cal, aplástelos y almacénelos correctamente hasta que puedan ser entregados al proveedor del programa posconsumo, al igual que las cajas de cartón que constituyen el embalaje de envases o empaques que contienen productos plaguicidas o fertilizantes.

Finalmente, en ambos casos se depositan los residuos en los mecanismos de recolección implementados.

NOTA: Cada quince días cambie la solución de cal agrícola en la que se sumergen los envases. La solución vieja aplíquela en las camas del bloque que se haya fumigado ese día.

# UNIFORMES

- Utilice el agua del tanque de remojo de uniformes de asperjación para la asperjación del día siguiente, y asegúrese así de no enviar ningún residuo de plaguicidas.

- Pique finamente los uniformes de asperjación que se han dejado de usar porque no reúnen las condiciones óptimas para la seguridad y deposítelos en el recipiente de desechos especiales para entregarlos al programa posconsumo establecido.

- Proceda de igual forma con respiradores y cartuchos desechados, con baldes, probetas y cualquier otro elemento que haya estado en contacto con productos plaguicidas y para los cuales no exista plan de reciclaje.

# MANEJO DE ACCIDENTES

Durante la ejecución de los procedimientos relacionados con la asperjación hay la posibilidad de que se presenten accidentes como derrames de productos plaguicidas, incendios o vertimiento de plaguicidas y mezclas que los contengan a fuentes de agua. Para minimizar los riesgos presentados proceda de la siguiente forma:

- Disponga permanentemente y al alcance de su mano de los siguientes materiales: Un recipiente con arena; cal agrícola o carbonato de calcio – CaCO3 – (por lo menos 30 Kg), bolsas para los residuos, escoba, extintor de incendio de polvo químico seco, uniforme completo de asperjación y soda cáustica. Estos materiales deben estar en un radio no mayor de 5 metros del cuarto de almacenamiento de químicos, pero no dentro de él y componen un “kit de contención de derrames”.

- Informe al responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo o a cualquier otro profesional del cultivo sobre hechos anormales.

- Aísle el área a 20 metros a la redonda retirando de allí a toda persona que no tenga protección con respirador de gases y vapores.

- Avise por radio para que los demás auxiliares adviertan del peligro a todo el personal y no los envíen al área.

- Si se ha presentado un derrame de producto plaguicida, rodéelo rápidamente con arena o aserrín (construya un dique o barrera para evitarla dispersión del líquido derramado haciendo uso de los kits de contención de derrames).

- Una vez contenida la dispersión del derrame agregue una capa de 10 cm de cal agrícola (carbonato de calcio) sobre la superficie del líquido y agregue material absorbente como aserrín o arena hasta formar una masa.

- Recoja esa masa con escoba y recogedor, y deposítelo en bolsas de basura que deben enviarse al programa posconsumo.

- Descontamine el piso donde cayó el derrame rodeando la mancha con aserrín o arena y agregando lentamente solución descontaminante; mezcle la solución con el material absorbente y déjela actuar hasta el día siguiente.

NOTA: el kit de derrame debe contener como mínimo: pala, escoba y recogedor, una bolsa resistente para desechos, etiqueta y bolígrafo, un bidón o caja a prueba de fugas hecho de material plástico resistente, que pueda contener el envase de plaguicida de mayor tamaño que haya en su lugar de almacenamiento.